05款车载云台摄像机系列

产品特点：

1、铝合金结构设计，防水等级IP67；

2、选用优质红外灯（白光灯），红外照射距离100米；

3、水平360度连续旋转，垂直±90度，自动翻转；

4、可选配多种摄像机。

5、可广泛用于夜间、恶劣环境的车载监控（尤其是黑暗无光照区监控）；

6、车载电源电压输入范围：DC9V~DC36V；

7、图像分辨率，最大支持1080P，1920(H)×1080(V)30fps；

8、视频编码，H264 High Profile；

9、录像功能，支持自动、手动、定时和移动侦测录像功能；

产品简介

基于IP网络，实现网络高清数字化监控，通过IP网络传输清晰、流畅的视频监控图像。采用先进的H.264处理技术，支持双码流，在低带宽网络环境下流畅传输高质量的高清H.264视频图像；高性能精密一体化机芯实现远近变焦，配合内置全方位高速云台，适用于多角度大范围监控及连续追踪目标；支持日夜彩色黑白转换，选用优质红外灯，红外有效距离100M，特别适合于室外实现24小时不间断监控需求；提供第三方系统集成接口，非常适用于车载应用。

应用场所

适用于十字路口、道路监控、大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等要求高清画质的大型监控场所

产品技术参数：

| 云台性能： |  |
| --- | --- |
| 水平预置位速度 | 90°/S |
| 垂直预置位速度 | 60°/S |
| 水平手动控制速度 | 0°—60°/S |
| 垂直手动控制速度 | 0°—40°/S |
| 水平角度 | 360°无限位旋转 |
| 垂直角度 | -90°—+90° |
| 预置点 | 256个预置位、6条巡视轨迹 |
| 控制方式 | RS485、内置16种协议、波特率从2400Bps到19200Bps可选 |
| 相对湿度 | 小于90% |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40°C—+70°C |
| 电源功耗 | ≤35W |
| 抗冲击要求 | ≥4G |
| 雨刮功能 | 支持 |
| 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境 |
| 重量 | 8.5kg |
| 网络参数： |  |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
| 压缩输出码率 | 32kbps-12Mbps |
| 音频压缩标准 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 存储功能 | 支持micro SD |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
| 支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) |
| 通用功能 | 双码流，心跳，密码保护 |

可见光相机参数：

| 图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
| --- | --- |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) |
| 分辨率及帧率 | 主码流 50Hz:25fps(2560×1440,1920 x 1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560 x 1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 三码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| 视频压缩 | H.264/H.265 |
| 音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
| 白平衡 | 手动白平衡、室内、室外、日光灯、钠灯、自动白平衡、自动跟踪白平衡、锁定白平衡 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 信噪比 | 大于 52dB |
| 3D数字降噪 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1-1/30,000s |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白/报警触发/定时 |
| 数字变倍 | 12倍 |
| 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 压缩输出码率 | 32Kbps - 16384Kbps |
| 心跳功能 | 支持 |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 4.8-144mm，30倍光学变倍 |
| 变倍速度 | 大约4.0秒(光学，广角-望远) |
| 水平视角 | 54.3-2.1度(广角-望远) |
| 近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
| 光圈数 | F1.6-F4.3 |
| 功能 |  |
| Smart图像增强 | 120dB超宽动态、强光抑制、背光补偿，电子防抖 |
| Smart编码 | 低码率、ROI |
| 设备异常检测 | 非法访问 |
| 断电记忆 | 支持 |
| Smart侦测 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 道路监控 | 支持 |
| 网络 |  |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持E家协议、支持萤石接入 |
| 浏览器 | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| 同时预览视频数 | 最多20路 |
| 用户权限 | 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制 |
| 接口 |  |
| 电源接口 | DC12V±10% |
| 网络接口 | 支持10M/100M网络数据 |
| 音频输入/输出 | 1进1出 |
| 报警输入/输出 | 1进1出 |
| RS485控制接口 | 支持 |
| SD卡接口 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G |
| 对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
| 对外通信 | RS232接口，HIKVISION协议， RS485接口，Pelco协议 |
| 一般规范 |  |
| 功耗 | 静态2.5W，动态4.5W |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃；湿度小于90% |
| 尺寸 | 50x60x102mm |
| 重量 | 285g |

产品尺寸图：（单位MM）